X FACADE – фасадная акриловая краска.

Стойкая к атмосферным воздействиям, матовая моющаяся краска для минеральных оснований. Не способствует образованию грибка и плесени.

ПРЕИМУЩЕСТВА

СВОЙСТВА

- Краска матовая.

- Легко наносится, подкрашивается и перекрашивается, маскирует дефекты.

- Высокая паропроницаемость.

- Равномерное покрытие под любым углом падения свет.

- Возможность ручного и механизированного нанесения.

- 1 класс стойкости к мокрому трению DIN 13300.

НАНЕСЕНИЕ

Основание:

- Должно соответствовать СП 71.13330.2017. «Изоляционные и отделочные покрытия».

- Быть сухим и чистым.

- Мелящиеся и впитывающие поверхности должны быть загрунтованы X FAСADE PRIMER.

Область применения:

- Для наружных работ по различным минеральным основаниям: штукатурке, бетонным цоколям, кирпичу, гипсу, цементно-волокнистым плитам, а также ранее покрашенным поверхностям.

Способы нанесения:

- Поршневые и мембранные аппараты высокого давления.

- Валик, кисть.

- Воздушный HVLP.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

| Тип | : акриловая краска |
| --- | --- |
| Блеск Сухой остаток Плотность база А-С | : 3 : 55-62,5% : 1,61-1,32 г/см3 |
| Разбавитель | : чистая вода, не более 5% |
| Расход | : 8-9 м2/л. |
| Время высыхания 1 слоя | : при температуре 20°C и относительной влажности воздуха (60±10)% на отлип 1ч. |
| Толщина 1 слоя | : 70-150 мкм в зависимости от типа инструмента/ оборудования и задачи мастера |
| Температура нанесения | : от 5°C до 30°C влажность не менее 60% |
| Стойкость к истиранию | : класс 1 в соответствии с DIN 13300 |
| Состав | : сополимерная акрилатная водная дисперсия, диоксид титана, карбонат кальция кристаллический, тальк, пропиленгликоль, тексанол, вода |
| Полное отверждение | : 28 дней |
| Упаковка | : 0,9л/3л/9л пластиковое ведро |
| Cрок годности, условия транспортировки и хранения | : 3 года со дня изготовления в невскрытой заводской упаковке при температуре плюс (5 - 30) °С., транспортировка по ГОСТ 9980.5-2009 и при температуре плюс (5 - 30) °С. |

ИНСТРУКЦИЯ

- Выдержать продукт в теплом помещении не менее 24 часов, перемешать краску миксером со специальным венчиком на минимальных оборотах.

- Рекомендуется отфильтровать краску через малярное сито.

- Поверхность должна быть сухой, обеспыленной и загрунтованной.

- Допускается разбавлять краску водой (не более 5% от общего объёма).

- Нанесение краски на основание производится валиком, кистью, АВД или  аппаратами системы HVLP, краскопультом с помощью воздушного компрессора.

- Рекомендованное сопло для аппаратов высокого давления FFLP 0,012-0,021 в зависимости от производительности аппарата и задачи мастера.

- При использовании сопла 0,012-0,016, рекомендованное давление 90-110Bar.

- Для достижения максимальной насыщенности цвета и толщины эксплуатационной плёнки, необходимо нанести два слоя краски.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Меры предосторожности, утилизация: хранить в герметично закрытой упаковке в недоступном для детей месте. Для защиты рук применять резиновые перчатки. При нанесении краскопультом для защиты глаз использовать защитные закрытые очки, для защиты органов дыхания - респиратор ШБ-1 «Лепесток-5» или фильтрующую противоаэрозольную полумаску с классом FFP1. Не выливать в канализацию, водостоки, водоёмы и на почву. Остатки материала, а также материал с истёкшим сроком годности следует сдать в специализированный пункт утилизации.