X KRASKY X PRO 10 – Интерьерная краска для стен и потолков

Шелковисто-матовая, акриловая краска, на водной основе, для стен и потолков, с высокой укрывистостью и стойкостью к механическим воздействиям.

Обеспечивает красивое, равномерное покрытие, с высокой прочностью. Обладает особыми свойствами, которые сочетают в себе функциональность и эстетику с бескомпромиссным качеством. Создаёт приглушённую гладкую текстуру, с минимальной фактурой и повышенной эксплуатационной нагрузкой.

ПРЕИМУЩЕСТВА

СВОЙСТВА

- Шелковисто-матовый вид с приглушённым блеском.

- Легко наносится, подкрашивается и перекрашивается.

- Очень прочная поверхность.

- Износостойкое, хорошо моющееся покрытие.

- Возможность ручного и механизированного нанесения.

- 1 класс стойкости к мокрому трению DIN 13300.

НАНЕСЕНИЕ

Основание:

- Должно соответствовать СП 71.13330.2017. «Изоляционные и отделочные покрытия».

- Быть сухим и чистым.

- Мелящиеся и сильно впитывающие поверхности загрунтованы X PRIMER.

- Для поверхностей с критическим боковым освещением рекомендуется использовать X PRIMER SPECIAL.

Область применения:

- Для стен и потолков внутри отапливаемых помещений.

- Для минеральных оснований, обоев под покраску, гипсокартона, древесно-стружечных и древесно-волокнистых плит, а также деревянных изделий в сухих помещениях.

- Рекомендуется для использования в помещениях с повышенной эксплуатационной нагрузкой, в гостиных комнатах, кухнях, офисах, детских садах и в тех местах, где предъявляются высокие требования к поверхности по совмещению эстетики и функциональности.

Способы нанесения:

- Поршневые и мембранные аппараты высокого давления.

- Валик, кисть.

- Воздушный HVLP.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

| Тип | : акриловая краска |
| --- | --- |
| Блеск Сухой остаток Плотность база А-С | : 10 : 41-60% : 1,41-1,10 г/см3 |
| Разбавитель | : чистая вода, не более 5% |
| Расход | : 8-9 м2/л. |
| Время высыхания 1 слоя | : при температуре 20°C и относительной влажности воздуха (60±10)% на отлип 1ч. |
| Толщина 1 слоя | : 70-150 мкм в зависимости от типа инструмента/ оборудования и задачи мастера |
| Температура нанесения | : от 10°C до 30°C влажность не менее 60% |
| Стойкость к истиранию | : класс 1 в соответствии с DIN 13300 |
| Состав | : водная дисперсия акрилового сополимера, диоксид титана, кальциты, тальк, добавки, водные пигментные пасты, вода. |
| Полное отверждение | : 28 дней |
| Упаковка | : 0,9л/3л/9л пластиковое ведро |
| Cрок годности, условия транспортировки и хранения | : 3 года со дня изготовления в невскрытой заводской упаковке при температуре плюс (5 - 30) °С., транспортировка по ГОСТ 9980.5-2009 и при температуре плюс (5 - 30) °С. |

ИНСТРУКЦИЯ

- Выдержать продукт в теплом помещении не менее 24 часов, перемешать краску миксером со специальным венчиком на минимальных оборотах.

- Рекомендуется отфильтровать краску через малярное сито.

- Поверхность должна быть сухой, обеспыленной и загрунтованной.

- Допускается разбавлять краску водой (не более 5% от общего объёма).

- Нанесение краски на основание производится валиком, кистью, АВД или  аппаратами системы HVLP, краскопультом с помощью воздушного компрессора.

- Рекомендованное сопло для аппаратов высокого давления FFLP 0,012-0,021 в зависимости от производительности аппарата и задачи мастера.

- При использовании сопла 0,012-0,016, рекомендованное давление 90-110Bar.

- Для достижения максимальной насыщенности цвета и толщины эксплуатационной плёнки, необходимо нанести два слоя краски.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Меры предосторожности, утилизация: хранить в герметично закрытой упаковке в недоступном для детей месте. Для защиты рук применять резиновые перчатки. При нанесении краскопультом для защиты глаз использовать защитные закрытые очки, для защиты органов дыхания - респиратор ШБ-1 «Лепесток-5» или фильтрующую противоаэрозольную полумаску с классом FFP1. Не выливать в канализацию, водостоки, водоёмы и на почву. Остатки материала, а также материал с истёкшим сроком годности следует сдать в специализированный пункт утилизации.